ОБРАБОТКА

- СЛЕЖЕНИЕ

Время, отводимое на выполнение каждого этапа теста (Т), составляет 3 мин. (в иссл. режиме настраивается произвольно) и фиксируются в верхней левой части экрана в виде заполняющегося столбца.

В режиме реального времени вычисляется рассогласование целевого и реального расположения ОС. Накопленное за время выполнения работы на каждом этапе рассогласование (или накопленная ошибка ϒ∑ ) фиксируется в верхней правой части экрана в виде заполняющегося столбца.

При достижении ОС аварийной области, или превышения текущим значением ошибки установленной для нее предельной величины. Предельная ошибка ϒпредел – величина столбца – задается по формуле:

ϒпредел  = ϒlim * Т/Тнорм

Где ϒlim – лимит ошибки в единицу времени (1 сек) – задается в настройках

следует звуковой сигнал и все показатели на экране возвращаются в исходное положение, ОС возвращается в центр целевой зоны и тест продолжается. При этом скорость движения ОС уменьшается до исходной по каждой координате.

Основным показателем успешности выполнения методики в каждом исследуемом режиме (слежение по одной, двум или трем координатам) является приведенный темп слежения (tслеж). Этот показатель используется для построения соответствующей точки на изображении поверхности психической работоспособностии рассчитывается по формуле:

.   t слеж = V ср      ϒслеж     N авар V ср. норм

где:

- Vср   - средняя скорость движения объекта слежения в этом этапе; рассчитывается за все время этапа в зависимости от качества деятельности испытуемого

-  Vср норм   -   нормативная скорость движения объекта – ЗАДАЕТСЯ В НАСТРОЙКАХ и определяется экспериментально.

- ϒслеж. - коэффициент успешности, численно равный негэнтропии управления в данном режиме:

ϒслеж = 1 – Rцели - Rтек. ср.Rцели - Rаварии

где:

- R цели  - целевая ошибка – радиус целевой зоны;

- R тек. ср. – усредненный за весь период выполнения этапа радиус положения объекта

- R аварии – радиус аварийной зоны.

- выражение Υцели - Υтек. ср.Υцели - Υаварии  - энтропия управления.

-  Nавар   -   понижающий коэффициент за допущенные аварии, рассчитывается  по формуле:

Nавар   = 1 – ( Nреал  / Nдоп )

где

Nреал  - реальное число аварий за этап

Nдоп    -  допустимое число аварий за этап. ЗАДАЕТСЯ В НАСТРОЙКАХ И ЗАВИСИТ  ОТ ВРЕМЕНИ ЭТАПА Т  для начала Nдоп = 20 для длительности этапа 60 сек,  40 для 120 сек и т.д.

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА КООРДИНАТ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУММИРУЮТСЯ

Таким образом основной итоговый показатель (tслеж) никогда не опускается до нуля и варьирует от 0.1 – 0.2 при самом плохом управлении, до 1 при идеальном управлении и нормативной скорости движения, и до 2 – 3 при идеальном управлении и кратном превышении нормативной скорости движения